 

 
Правила
составления экологического паспорта природопользователя 
 
1. Область применения
1.1. Экологический паспорт природопользователя разрабатывается на основании требований Закона Республики Южная Осетия «Об охране окружающей среды» от 20.12.2010г. №180.  

1.2. Настоящие правила составления экологического паспорта природопользователя (далее - правило) устанавливает основные положения по построению, изложению, оформлению, содержанию и заполнению экологического паспорта природопользователя с целью определения влияния объектов хозяйственной и иной деятельности (юридических лиц (независимо от форм собственности), индивидуальных предпринимателей) на окружающую среду и контроля соблюдения ими природоохранных норм и правил в процессе их деятельности.
1.3. Экологический паспорт природопользователя (далее - экологический паспорт) – нормативно – технический документ, включающий данные по использованию предприятием ресурсов (природных, вторичных и др.) и определению влияния его производства на окружающую среду.

2. Определения

2.1. В настоящем правиле применяют следующие термины:
- лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;
- отходы производства и потребления (отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;
- опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью), или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами;
- природопользователь - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, (организация, предприятие, общество и т.п.) независимо от формы собственности осуществляющее хозяйственную или иные виды деятельности с использованием природных ресурсов и оказывающее воздействие на окружающую природную среду;
- экологический паспорт - документ, содержащий информацию об уровне использования природопользователем ресурсов (природных, вторичных и др.) и степени воздействия его производств на окружающую природную среду, а также сведения о разрешениях на право природопользования, нормативах воздействий и размерах платежей за загрязнение окружающей природной среды и использование природных ресурсов.

2.2. Обозначения и сокращения:

- Экопаспорт - экологический паспорт;

- ЭВМ - электронно-вычислительная машина;
‑ ЗВ - загрязняющее вещество;

- ГОУ - газоочистные установки;

- ООС - охрана окружающей среды;

‑ ПДК - предельно допустимая концентрация;

- ПДВ - предельно допустимый выброс;

- ВСВ - временно согласованный выброс;

- СЗЗ - санитарно-защитная зона;

- ВСС - временно согласованный сброс;

- ПДС - предельно допустимый сброс;

- ТБО - твердые бытовые отходы.

3. Общие положения 
3.1. Природопользователь разрабатывает экопаспорт за счет собственных средств. Экопаспорт должен быть утвержден руководителем природопользователя и согласован с Комитетом геологии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия. При наличии разногласий при согласовании и утверждении экопаспорта окончательное решение принимается Комитетом геологии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия.
3.2. Экопаспорт предприятия представляет комплекс данных, выраженных через систему показателей, отражающих уровень использования предприятием природных ресурсов и степень его воздействия на окружающую среду.

3.3. В соответствии с действующим законодательством предприятие в своей деятельности по использованию природных ресурсов и воздействию на окружающую среду, планированию и проведению природоохранных мероприятий подконтрольно Комитету геологии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия.

3.4. Экологический паспорт не заменяет и не отменяет действующие формы и виды государственной отчетности.

3.5. Заполнение всех форм экологического паспорта обязательно. Допускаете включать дополнительную информацию по заполнению паспорта в соответствии с требованиями Комитета геологии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия.
3.6. Основой для разработки экологического паспорта являются основные показатели производства, данные паспорта на газо - и водоочистные сооружения, технологические инструкции природопользователя, технические условия на основные и вспомогательные материалы и другие нормативные документы. 
3.7. Информационная база экопаспорта должна поддерживаться в режиме постоянной корректировки. В случае перепрофилирования или изменения технологии производства, замены оборудования, сырья или материалов, сокращения или увеличения количества источников вредного воздействия на окружающую природную среду, изменения формы собственности и пр. природопользователь должен вносить дополнения или корректировки в  экопаспорт. Изменения, внесенные в экопаспорт должны быть согласованы природопользователем с Комитетом геологии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия.  
Информация, содержащаяся в экопаспорте, предназначена для решения следующих природоохранных задач:

- оценка влияния выбросов (сбросов, отходов) загрязняющих веществ и выпускаемой продукции на окружающую среду и определение размера платы за природоиспользование;

- установление предприятию предельно допустимых норм выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду;

- планирование предприятием природоохранных мероприятий и оценка их эффективности;

- контроль соблюдения предприятием законодательства в области охраны природной среды и т.д.

3.8. Информационная база экопаспорта может быть использована для разработки проектов нормативов предельно допустимых выбросов (сбросов), лимитов размещения отходов, для заполнения форм государственной статистической отчетности типа 2ТП-воздух, 2ТП-водхоз, 2ТП-токсичные отходы и др., для расчета платы за загрязнение окружающей природной среды, установления налоговых льгот и других целей.

3.9. Руководитель предприятия, утверждающий экологический паспорт, несет персональную ответственность за правильность составления паспорта, достоверность содержащихся в нем данных и внесение корректив в течение месяца со дня изменения характера использования природных ресурсов.
3.10. Экологический паспорт для проектируемых, реконструируемых и расширяющихся предприятий заполняется на стадии разработки соответствующего проекта.
3.11. Экопаспорт следует разрабатывать и вести с использованием персональных ЭВМ. При этом должна быть предусмотрена возможность контроля за изменением информационной базы экопаспорта и сопоставления отдельных экологических показателей в течение пяти лет.

3.12. Экопаспорт разрабатывается природопользователем в 2-х экземплярах. Один хранится на предприятии, другой – в Комитете геологии, экологии и природопользовния Республики Южная Осетия. Допуск к экологическому паспорту, имеющему гриф секретности, производится порядком, установленным нормативными документами.
3.13. Утвержденный экземпляр экопаспорта направляется в течение 15 дней в Комитет геологии, экологии и прирородопользования Республики Южная Осетия и хранится в Комитете геологии, экологии и прирородопользования Республики Южная Осетия, второй экземпляр хранится у природопользователя.

3.14. Экопаспорт разрабатывается на пятилетний период.

3.15. Контроль правильности разработки и ведения экопаспорта осуществляет Комитет геологии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия.
4. Структура и содержание экологического паспорта природопользователя 
4.1. Экологический паспорт состоит из разделов, расположенных в следующей последовательности:
- титульный лист;

- сведения о разработчике экопаспорта;

- содержание;

- общие сведения о природопользователе;
- краткая характеристика производства; 

- сведения об использовании земельных ресурсов;

- характеристика сырья, используемых материальных и энергетических ресурсов;
- характеристика выбросов в атмосферу;
- сведения о транспорте предприятия;

- характеристика водопотребления и водоотведения;

- характеристика отходов, образующихся на предприятии;
- сведения о рекультивации нарушенных земель; 

- сведения об эколого-экономической деятельности предприятия; 
- мероприятия по улучшению природоохранной деятельности предприятия;

- расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу;

- расчет водопотребления и водоотведения;

- расчёт и обоснование нормативов и количества образующихся отходов и т.д.
- список использованных источников информации.
4.2. Титульный лист оформляется в виде приложения 1 экопаспорта.

4.3. Сведения о разработчике экопаспорта включают в себя полное наименование, юридический адрес, ИНН, ФИО руководителя, ФИО ответственного исполнителя, телефон, подпись и печать руководителя.  

4.4. Общие сведения о природопользователе (предприятии) приведены в приложении 2. Общие сведения о природопользователе (предприятии) (приложение 2) оформляются в виде таблицы с обязательным указанием всех перечисленных пунктов. В общих сведениях о природопользователе указывают его наименование, местонахождение, классификационные признаки и т.д. Приводится карта-схема предприятия где указывается взаимное расположение данного предприятия с граничащими характерными объектами. Приводится карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками загрязнения атмосферы и поверхностных вод, водозаборами, местами складирования отходов и т.д. На карте-схеме района размещения предприятия указываются границы санитарно-защитной зоны, жилых массивов, промышленных зон, лесов, сельскохозяйственных угодий, , зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха и т.д., постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха предприятия и сбросом сточных вод в водные объекты.
4.5. Краткая характеристика производства приведена в приложении 3.

4.6. Характер использования земельных ресурсов приводят в соответствии с приложением 4.

4.7. Характеристику сырья, используемых материальных и энергетических ресурсов приводят в соответствии с приложением 5.

4.8. Характеристика выбросов в атмосферу отражает состав, качественное и количественное содержание загрязняющих атмосферу веществ, содержащихся в выбросах предприятия (приложение 6).

Отдельно в виде справки с указанием времени, объемов и состава приводят данные о залповых и аварийных выбросах в атмосферу загрязняющих веществ.

4.9. Характеристика водопотребления и водоотведения, состояния водоочистных сооружений отражает объемы, удельные нормативы, состав, качественные и количественные значения содержания загрязняющих веществ в сточных водах предприятия (приложение 7). Отдельно в виде справки с указанием времени, объемов и состава приводят данные о залповых и аварийных сбросах (сливах) загрязняющих веществ, в том числе в почву, водные объекты, канализационные сети, на очистные сооружения, отстойники, отдельные емкости и т.п. 

4.10. Характеристику отходов, образующихся на предприятии, перечень полигонов и накопителей, предназначенных для захоронения (складирования) приводят в соответствии с приложением 8. Отдельно в виде справки с указанием времени, объема, состава и места приводятся данные о внеплановых и аварийных случаях сброса в почву, в водные объекты, вывоза, захоронения (складирования) загрязняющих веществ.
4.11. Сведения о рекультивации нарушенных земель с указанием целей рекультивации приводятся в приложении 9.
4.12. Сведения об эколого-экономической деятельности предприятия включают данные о платежах предприятия за загрязнение окружающей среды, приложение 10.

4.13. Мероприятия по улучшению природоохранной деятельности предприятия, приложение 11, должны содержать план природоохранных мероприятий с указанием сроков их проведения.
4.14. Список использованных источников информации должен содержать перечень источников информации, использованных при разработке экопаспорта, с указанием авторов, издательства и года издания источника информации.

Приложение 1


Форма титульного листа экологического паспорта природопользователя

	СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета геологии, 
экологии и природопользования 

Республики Южная Осетия 
____________________
___________________________

    (подпись, дата)
                 (инициалы, фамилия) 

Печать (на подписи)
	УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель предприятия 

____________
________________

(подпись, дата)
                  (инициалы, фамилия) 

Печать (на подписи)

	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

________________________________________________________________________________
(наименование природопользователя)
________________________________________________________________________________________________

(наименование населенного пункта, год)
Юридический адрес предприятия _______________________________________________

Фактический адрес предприятия ________________________________________________
Расчётный счёт ______________________________ БИК ___________________________
Наименование банка __________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя _________________________________ тел: ____________________  
Ф.И.О. и должность ответственного за охрану окружающей среды __________________________________________________________________________________
тел: __________________________________________________________________________
Достоверность сведений в паспорте проверена:

________________________  _______________________  ___________     ________________
                 (должность)                                                           (ФИО)
                                                (дата)                            (подпись) 
________________________  _______________________  ___________     ________________

                     (должность)                                                           (ФИО)
                                                (дата)                            (подпись) 

________________________  _______________________  ___________     ________________

                     (должность)                                                          (ФИО)
                                                (дата)                            (подпись) 

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКОПАСПОРТА
Полное наименование ___________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________
Код ИНН____________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________________
Ответственный исполнитель______________________________________________________
      инициалы, ФИО
      телефон

Руководитель_______________________
_____________________________

подпись, дата
                                          инициалы, ФИО
Печать (на подписи)




Приложение 2
                                                                                                                                Таблица №1

Общие сведения о природопользователе
	Наименование сведений на момент составления паспорта

	1 Наименование природопользователя
ИНН

Полное

Сокращенное




	2 Местонахождение
Территория расположения

Юридический адрес

Фактический адрес ________________________________________________________________________

	3 Классификационные признаки
Организационно-правовая форма

Виды деятельности: 

- основной 

- другие

	4 Вышестоящая (головная) организация
Полное наименование


	6 Платежные реквизиты
Расчетный счет

Наименование банка

БИК
Корсчет


	7 Учредители 

Полное наименование

для учредителей - юридических лиц

Фамилия, имя, отчество

для учредителей - физических лиц

Юридический адрес: 

- для юридических лиц: 
Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: 

паспортные данные:

серия, номер, где и когда выдан

	8 Сведения о регистрации
Полное наименование регистрирующего органа


Регистрационный номер

Дата регистрации

Срок окончания действия


	9 Руководитель природопользователя
Инициалы, фамилия

Телефон

Руководитель службы ООС 

Инициалы, фамилия

Телефон

Главный бухгалтер 

Инициалы, фамилия

Телефон

Ответственный по ООС 

Инициалы, фамилия

Телефон


	10 Экопаспорт разработан по сведениям
года


ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ
ПРИСВОЕН РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №ЭП _____
Таблица №2
Специальные отметки
	Рег. № новый
	Рег. № старый
	Поступление в Комитет геологии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия
	Ответственный за хранение

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Экземпляр экологического паспорта хранится в Комитете геологии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия. 
Приложение 3

                                                                                                                                Таблица №3
Краткая характеристика производства
	Наименование производственного объекта (цех, участок…)
	Наименование выпускаемой продукции
	Единица измерения
	Проектная производительность, мощность цеха, оборудования
	Объем выпущен

ной продукции в предыдущем  году

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


В разделе «Краткая характеристика производства» в Таблице №3 (приложение 3) графа 1 заполняется для производств, сопровождающихся выбросами (сбросами) загрязняющих веществ в окружающую среду или образованием отходов, следует указать цеха, корпуса, участок и т.д. В графе 2 указать наименование выпускаемой в цехе продукции. Мощность цеха, оборудования (по производству продукции) указывается в графе 5. Объем выпускаемой продукции указывается в графе 6. 

Приложение 4

                                                                                                                                       Таблица №4
Характер использования земельных ресурсов

	Участок
	Всего         (га)
	                         ЗЕМЕЛЬНЫЙ  ОТВОД  (в га)
	Санитарно защитная зона

(м)
	ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ.

	
	
	                                         В том числе
	
	Всего

(га)
	                        В  том числе

	
	
	Под здания и сооружения
	Твердого покрытия территории
	Хранилища, свалки, отвалы, твердые отходы
	Накопители сточных вод
	Газоны, озеленения.
	Неиспользованные земли.
	
	
	Склады

Строительные

Мате-риалы
	Дороги


	Трубопроводы.
	Линии

Электропередач.
	Другие

линейные сооружения.

	
	
	Основного производства.
	Вспомогательные производства.
	Административного       и бытового

назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Подтипы почв в границах земельного отвода (наименование)
	Заполняется согласно документации по землеустройству

и почвенной карте города (района).

	Черноземы выщелоченные (маломощные)
	


Сведения об использовании земельных ресурсов включают характеристику использования земли предприятием всего (графа 2), под здания и сооружения основного (графа 3) и вспомогательного (графа 4) производства, административно-бытового назначения (графа 5). В графе 6 указывается площадь в га твердых покрытий территорий. В графе 7 - площадь, занимаемая хранилищами, свалками, отвалами твердых отходов. В графе 8 - площадь накопителей сточных вод. В графе 9 - площадь, занятая под озеленение и газоны. В графе 10 указываются неиспользованные земли. В графе 11 указываются размеры санитарно-защитной зоны в метрах. В графах 12 - 17 указывается отвод земли предприятию во временное пользование в га - всего и, в том числе, под склады строительных материалов, дороги, трубопроводы, линии электропередач, другие линейные сооружения, выделяемые на период строительства, расширения, реконструкции.

Приложение 5

                                                                                                                                      Таблица №5
Характеристика сырья, используемых материальных и энергетических ресурсов
	Наименование вида сырья, вспомогательных ресурсов
	Единицы измерения
	Общее фактическое потребление за год
	Наименование продукции из используемого сырья и вспомогательных ресурсов
	Единицы измерения
	Количество выпускаемой продукции
	Расход сырья на единицу продукции

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


В таблице №5 указывается наименование каждого вида используемого на предприятии сырья и вспомогательных ресурсов (графа 1). Единицы измерения на них (графа 2). Общее фактическое потребление за год (графа 3). В графе 4 указывается наименование продукции, получаемой из перечисленного в графе 1 сырья и вспомогательных ресурсов. В графе 5 указывается единицы измерения. В графе 4 указывается количество выпускаемой продукции. В графе 8 необходимо показать расход сырья на единицу выпускаемой предприятием продукции по плану текущего года, по факту отчетного года и общее потребление сырья за год.

Расход энергоресурсов

Продолжение таблицы №5 ч.1
	Наименование 
	Виды энергоносителей, тонны условного топлива (ТУТ)

	производства и вида продукции
	Электроэнергия, кВт/ч
	Газ, ТУТ
	Мазут, ТУТ
	Уголь, ТУТ

	
	всего
	на ед. продукции
	всего
	на ед. продукции
	всего
	на ед. продукции
	всего
	на ед. продукции

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9


Продолжение таблицы №5 ч.2
	Другие виды топлива, ТУТ
	Тепловая энергия

	
	На единицу 
	
	В том числе

	всего
	продукции
	всего
	на единицу продукции
	от собственной котельной
	за счет вторичных ресурсов

	10
	11
	12
	13
	14
	15


Расход энергоресурсов приводится конкретно по видам продукции и производствам с расшифровкой: расхода электроэнергии, газа, мазута, угля, других видов топлива соответственно всего и на единицу продукции.
Приложение 6

                                                                                                                                        Таблица №6
Характеристика выбросов в атмосферу

Характеристика источников выделения и выбросов вредных веществ
	Наименование источников выбросов (высота, диаметр или размеры сечения, устья, длина)
	Номер источника выбросов
	Наименование производства 
и количество источников выделения вредных веществ (агрегат, установка и т.д.)
	Наименование вредных веществ
	Код
	Количество вредных веществ, отходящих от источника выделения, т/год
	Наименование ГОУ
	КПД ГОУ%
	Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу
	Количество раочих часов в год
	Параметры газовоздушной смеси на выходе источника выброса

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	максимальное,
г/с
	суммарные,
т/год
	
	объём, м3/час
	температура, °C

	1
	2
	3
	4
	5
	       6
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица №7
Характеристика выбросов вредных веществ (в целом по предприятию, т/год)
	Код загрязняющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Количество вредных веществ, отходящих от всех источников выделения (фактически)
	В том числе
	Из поступивших на очистку
	Всего выброшено в атмосферу, т/год

	
	
	
	Выбрасывается без очистки
	Поступает на очистку
	Выброшено в атмосферу
	Уловлено и обезврежено
	

	
	
	
	
	
	
	фактически
	из них утилизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


В таблице №6 приложения 6 «Характеристика источников выделения и выбросов вредных веществ» сначала приводятся данные по организованным, а затем по неорганизованным источникам загрязнения.
Источник загрязнения атмосферы - объект, от которого загрязняющее вещество поступает в атмосферу.
Источник выделения - объект, в котором образуются загрязняющие вещества (технологическая установка, склад сырья или продукции, площадки для перевалки сырья или продукции и т.д.).
Организованный источник загрязнения атмосферы - устройство для направленного вывода загрязняющих веществ в атмосферу (дымовая труба, вентиляционная шахта, аэрационный фонарь и т.д.).
Неорганизованным является источник загрязнения атмосферы, который не имеет специальных устройств для вывода загрязняющих веществ в атмосферу.
Таким образом, загрязняющие вещества от источника выделения могут поступать в атмосферу, либо через специальные газоотводные устройства - организованные источники загрязнения атмосферы, либо непосредственно поступать в атмосферу. В этом случае источник выделения становится неорганизованным источником загрязнения атмосферы (неплотности в технологических установках, площадки для перевалки сырья, топлива, емкости для хранения топлива, площадки складирования отходов и т.д.).
Таблица №6 приложения 6 заполняется следующим образом.
В начале указываются характеристики источника загрязнения атмосферы. Данные приводятся для всех веществ, которые от него поступают в атмосферу.
В последующих строках приводятся характеристики подключенных к нему источников выделения. Далее приводятся характеристики соответствующих ему источников выделения и т.д.
В графе 1 приводится наименование источника загрязнения атмосферы и его параметры (высота, диаметр или размеры сечения устья, длина).
В графе 2 указываются номера источников загрязнения атмосферы согласно схеме их расположения, которая должна составляться и храниться на предприятии. Нумерация источников от года к году не должна изменяться. При появлении нового источника ему присваивается номер ранее не использовавшейся в отчетности. При ликвидации источника его номер в дальнейшем в отчетности не используется.
Всем организованным источникам загрязнения атмосферы присваивают номера в пределах от 0001 до 5999, а всем неорганизованным источникам присваивают номер - в пределах 6001 до 9999.
В графе 3 приводятся наименования производств и источников выделения загрязняющих веществ.
В графе 4 приводятся наименования, а в графе 5 - коды загрязняющих веществ, которые образуются в соответствующих источниках выделения и выбрасываются в атмосферу от соответствующих источников загрязнения атмосферы.
В графе 6 приводятся количество загрязняющих веществ (тонн в год), отходящих от источника выделения, независимо от того, оснащен он очистными сооружениями, или нет. Рассчитывается по формуле:
Мотх. = 10-6СмахУt,
где Смах - максимальная концентрация загрязняющего вещества на выходе источника выделения (до очистки), г/куб. м;
У - объемный расход газовоздушной смеси в единицу времени на выходе источника, куб. м/с;
t - время работы оборудования (в секундах) в течение года.
Для определения Смах должны использоваться непосредственные инструментальные замеры в соответствии с действующими стандартами и методиками. В случае отсутствия инструментальных методик определения выбросов загрязняющих веществ допускается применение расчетных отраслевых методик.
В графе 7, если источник выделения оснащен газоочистной установкой (ГОУ), указывается ее тип, вещества, по которым происходит очистка, а также тип измерительной аппаратуры, которой она оснащена.
 В графе 8 указывается значение КПД установки.

В каждой из граф 9 и 10 приводятся по три показателя. В числителе - фактический выброс за прошедший год (Мфакт.), а в знаменателе - значение ВСВ за прошедший год (Мвсв) и в скобках - значение ПДВ (Мпдв), т.е. должна быть запись такого вида:
[image: image1.png]M, O




В графе 11 Количество рабочих часов в год.

В графах 12 и 13 данные приводятся только по источникам загрязнения атмосферы.
Таблица №7 приложения 6 графы 1, 2 - указываются код и наименование загрязняющего вещества.
В графу 3 включают количество загрязняющих веществ (по отдельным веществам), отходящих от всех стационарных источников выделения, как собираемых в системы газоотводов (организованный выброс), независимо от того, направляются они или не направляются на газоочистные установки, так и непосредственно попадающие в атмосферу (неорганизованный выброс). В данное количество загрязняющих веществ не входят вещества, содержащиеся в технологических газах и специально улавливаемые для производства продукции.
Графа 4 - количество загрязняющих веществ (по отдельным веществам) поступающих в атмосферу через специальные устройства (трубы, вентиляционные установки, аэрационные фонари и т.п.), но не подвергающихся при этом очистке, а также те неуловленные загрязняющие вещества, которые прошли через непредназначенные для их улавливания газоочистные и пылеулавливающие установки.
Графа 5 включает все поступающие на очистные сооружения загрязняющие вещества, независимо от того, какие из них проходят очистку в газоочистных установках.
Графа 6 из поступивших на очистку выброшено в атмосферу указывают общее количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу (по отдельным веществам). 
Графа 7 указывается фактическое количество уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ, кроме веществ, улавливаемых для производства продукции.
Графа 8 «из них утилизировано» включаются количество загрязняющих веществ, возвращенных в производство или использованных для получения товарного продукта.
Графа 9 - «всего выброшено в атмосферу» указывают общее количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу (по отдельным веществам), как после очистки, так и выброшенных без очистки.
Таблица №8
Сведения о транспорте предприятия

	
	Количество, 
	Средний годовой пробег 
	Общий пробег, 
	Коэффициенты влияния среднего 
	Удельные выбросы, г/км
	Годовой выброс,

	Группа транспортных средств
	шт.
	на единицу транспорта, км/год
	млн. км/год
	возраста парка и технического состояния
	СО
	NОx
	Углеводороды СН
	Пары топлива
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Грузовые и специальные машины с двигателями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бензиновыми
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	дизельными
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	газобаллонными
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автобусы с двигателями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бензиновыми
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	дизельными
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	газобаллонными
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Легковые служебные и специальные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Другие
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Графа 2 «Количество» - учитывает: а) количество единиц транспорта, являющегося собственностью предприятия б) общее за год количество единиц транспорта, не являющегося собственностью предприятия, но регулярно заезжающего на его территорию.

Графа 3 «Средний годовой пробег на единицу транспорта» по территории предприятия заполняется для транспорта, не являющегося собственностью предприятия по статистическим данным.

Графа 4 «Общий пробег» по территории предприятия учитывает суммарный пробег собственного транспорта предприятия и заезжающего.

Графа 5 «Коэффициенты влияния среднего возраста парка и уровня технического состояния» на выброс окиси углерода, углеводородов и окислов азота для всех групп автомобилей принято постоянными и берутся из методических рекомендаций.

Графы 10а, 10б, 10в заполняются путем перемножения значений в графах 4 и 5 (обоих коэффициентов), соответственно 6 или 7, или 8.

Графа 10д заполняется путем сложения значений в графах 10а, 10б, 10в.
Приложение 7

                                                                                                                                      Таблица №9
Характеристика водопотребления и водоотведения
Характеристика водопотребления   
	№№ п/п.
	Наименование водных объектов (водопровод предприятий, способ измерения расхода воды, тип водомера)
	Утверждённый лимит забора, воды тыс.м3/ год
	Получено, тыс.м3/ год
	Использовано воды, тыс.м3/год
	Передано другим организациям, тыс.м3/год
	Потери при транспортировке, тыс. м3 / год
	Количество потребляемой воды на единицу продукции, м3/ед. продукции м2

	
	
	
	
	По плану
	Фактически
	в том числе на нужды
	без использования
	после использования
	
	

	
	
	
	
	
	
	Технологические
	вспомогательные
	хозяйственно-питьевые
	всего
	Питьевого качества
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	всего
	питьевого качества
	всего
	питьевого качества
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	  
	
	
	     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Прилагается схема водопотребления и водоотведения.
Таблица №10
Характеристика источников сточных вод

	Наименование источника сточных вод, № выпуска, контрольно-измерительные приборы, код приёмника сточных вод
	Наименование вредного вещества в сточной воде
	Код вредного вещества
	Количество вредных веществ до очистных сооружений
	Наименование очистных сооружений
	Лимит сброса

т/год
	Количество сброшенных вредных веществ
	Количество рабочих часов в год
	Объём сбрасываемых сточных вод

	
	
	
	г/м3
	г/час
	
	
	г/

час
	т/

год
	На единицу продукции по видам
	
	м3/час
	тыс. м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7*
	8
	9
	10
	11
	12
	13


Таблица №11
Характеристика очистных сооружений*

	
	Наименование очистного 
	Пропускная способность, м3/год
	Эффективность очистки

	Годы
	сооружения и метод 
	Проектная
	Фактическая
	Ингредиент
	Средняя концентрация 

(по проекту)
	Средняя концентрация (фактическая)

	
	очистки
	
	
	Наименование
	Код
	Поступило, мг/л
	Сброшено, мг/л
	Поступило, мг/л
	Сброшено, мг/л

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9
	10


*Прилагаются технологические схемы очистки сточных вод.
Таблица №12
Характеристика водооборотных систем (ВОС)

	№ ВОС 
	Наименование 
	Водооборотные системы

	повторной системы
	обслуживаемых производств, 
	Расход тыс. м3/год
	Подпитка
	Тип охл. 

систем
	Характеристика подготовки воды

	
	цехов
	Проектируемый
	Фактический
	Расход подпитки, тыс. м3/год
	% подпитки 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Продолжение таблицы №12
	Повторные системы

	Использование воды
	Расход, тыс. м3/год 
	Примечание

	Первичное использование (в каком цехе, для какой цели)
	Вторичное использование (в каком цехе, для какой пели)
	по проекту
	фактически
	

	9
	10
	11
	12
	13


Характеристика водопотребления и водоотведения.
К этой таблице прилагается балансовая схема водопотребления и водоотведения.

В отдельных графах таблицы в порядке их нумерации указывается:

Графа 1 - порядковый номер источника водоснабжения.

Графа 2 – Наименование водных объектов (водопровод предприятий, способ измерения расхода воды, тип водомера).

Кроме того, в отдельной строке указывается наименование предприятия, от которого получена вода для использования, в том числе повторного, предприятием (организацией), заполняющей экологический паспорт.

Указывается способ измерения расхода воды, тип водомера для каждого источника водоснабжения.

Графа 3 - год (число) и утвержденный лимит (знаменатель) забора воды на год в тыс. м для соответствующего источника водоснабжения.

Графа 4 - объем забранной из источника или полученной от другого предприятия воды (в том числе сточной, сбросной, дренажной) в целом за год.

Графы 5, 6 - суммарные за год объемы воды (плановые, фактические), использованные данным предприятием. Данные указываются отдельной строкой по каждому источнику.

Графа 7 - объемы использованной воды на соответствующие нужды данного предприятия (в сумме объемы граф 7, 9, 11) должны быть равны данным графы 6. Показатель гр. 7 включает полный объем воды, используемый для технологических (производственных) нужд, включая объем свежей воды, поступающей на подпитку систем оборотного водоснабжения и воду питьевого качества.

Показатель графы 8 - только объем воды питьевого качества.

Показатель графы 11 - включает объем воды, используемой для удовлетворения всех хозяйственных, бытовых и коммунальных нужд.

Показатели граф 9, 10 - учитывают количество использованной воды на нужды, не указанные в графах 7, 8, 11 всего и в том числе питьевого качества соответственно, также здесь указывается объем используемой сточной, коллекторно-дренажной и т.п. воды, полученной от других водопользователей после использования.

Графы 12, 13 - объемы воды, переданные другим предприятиям без использования, всего и в том числе питьевого качества соответственно.

Графа 14 - объемы воды, переданные другим предприятиям после использования.

Графа 15 - объемы воды, теряемой в результате фильтрации, испарения, утечки, аварии и т.д. в системе подачи воды от места забора до места использования или передачи; определяются по каждой строке и равны разности между забором (получением) вод и ее использованием (передачей без использования) - гр. 15 = гр. 4 - гр. 6 - гр. 12.

Для более полного анализа водопотребления и водоотведения возможно включение данных об удельных нормах водопотребления и водоотведения на единицу выпускаемой продукции.

Графа 16 - количество потребляемой воды на единицу продукции, м3/ед. продукции м2.

Общее требование к заполнению таблицы: объем забранной или полученной воды (гр. 4) должен быть равен объему фактически использованной воды (гр. 6) плюс объем переданной без использования воды (гр. 12) плюс потери воды при транспортировке (гр. 15).
Характеристика источников сточных вод (Таблица №10).

Таблица составляется по состоянию за каждый прошедший год, ежегодно. Под заголовком таблицы делается надпись: «По состоянию на 20 ____ год».

Все показатели состава и свойств сточных вод приводятся для каждого выпуска отдельно. В отдельных графах таблицы в порядке их нумерации указывается:

Графа 1 - наименование источника сточных вод, номер выпуска, режим сброса сточных вод, установленные контрольно-измерительные приборы и т.д.
Графа 2 – наименование вредного вещества в сточной воде.

Графа 3 - код показателей состава и свойств сточных вод. 
Графы 4 - 5 Количество вредных веществ до очистных сооружений.
В графе 6 - наименование очистных сооружений.

В графе 7 - указывается лимит сброса сточных вод, в усл. т/год.

Графы 8-10 указывается количество сброшенных вредных веществ.
Графа 12 – 13 - объём сбрасываемых сточных вод (гр. 12 м3/час, гр. 13 тыс. м3/год).
Характеристика очистных сооружений (таблица №11).

Таблица предназначена для оценки эффективности работы очистных сооружений. В графах таблицы в порядке их нумерации указываются:

Графа 1 - годы, к которым относятся заносимые данные.

Графа 2 - наименование очистных сооружений и метод очистки приводятся в соответствии с паспортом очистных сооружений или их проектом.

Графа 3, 4 - пропускная способность очистных сооружений.

Графа 3 - проектная (средняя).

Графа 4 - фактическая (по результатам измерений).

Графа 5 - наименование нормированных веществ.

Графа 6 - коды нормированных веществ.

Графа 7 - средняя концентрация нормированных веществ (по проекту) на входе в очистные сооружения.

Графа 8 - средняя концентрация нормированных веществ (по проекту) на выходе из очистных сооружений.

Графа 9 - средняя концентрация фактическая на входе в очистные сооружения (по результатам измерений в течение года).

Графа 10 - средняя концентрация фактическая на выходе из очистных сооружений (по результатам измерений в течение года).

Содержание нормированных веществ в сточных водах определяется на основании результатов лабораторных анализов проб сточных вод.
К данной форме прилагаются технологические схемы очистки сточных вод.

Характеристика водооборотных систем (ВОС) (Таблица №12).

Таблица предназначена для учета показателей использования воды системами оборотного водоснабжения и системами повторного использования воды.

К системам оборотного водоснабжения относятся такие системы, в которых под расходами циркулирующей воды понимаются суммарные объемы воды, потребовавшейся бы при отсутствии системы, т.е. объемы экономии свежей воды за счет применения оборотной системы в отчетном периоде.

В графах таблицы в порядке их нумерации указываются:

Графа 1 - номера систем оборотного водоснабжения и систем повторного использования воды.

Графа 2 - наименование обслуживаемых производств, цехов.

Графа 3 - проектные расходы воды в системах оборотного водоснабжения.

Графа 4 - фактические расходы воды в системах оборотного водоснабжения. Расходы определяются в подающих линиях оборотных систем за вычетом объемов свежей воды, поступающей в систему на подпитку.

Графа 5 - расход воды, подаваемой на подпитку оборотной системы.

Графа 6 - процент подпитки - процентное отношение расхода подпитки к общему расходу воды в подающей линии системы оборотного водоснабжения.

Графа 7 - тип оборотной системы - краткие сведения о типе охлаждающих устройств и о продувке оборотных систем (частота, расход, примеси).

Графа 8 - характеристика водоподготовки - приводится краткое описание метода стабилизации воды оборотных систем, тип ингибитора.

Характеристика повторных систем:

Графа 9 - цех, технологический процесс, цель первичного использования воды.

Графа 10 - цех, технологический процесс, цель вторичного использования воды.

Графа 11 - проектный расход воды в системе повторного использования воды.

Графа 12 - фактический расход воды в системе повторного использования воды.

При повторном использовании одной и той же воды в нескольких цехах (установках) одного предприятия ее расходы замеряются в точках подачи второму, третьему и т.д. потребителям, а в графе 12 указывается суммарное значение этих расходов.

К объектам повторного (последовательного) использования воды относится также использование сбросных вод рисовых систем и коллекторно-дренажных вод. Сюда же относятся объемы воды, последовательно передаваемой и используемой в специальных прудах (емкостях) для выращивания рыбы в рыбном хозяйстве.

Пластовая вода, попутно забранная с полезными ископаемыми и закаченная после использования обратно для поддержания пластового давления, считается повторно используемой водой.

Приложение 8

                                                                                                                                         Таблица №13
Характеристика отходов, образующихся на предприятии
	Наименование отхода
	Код
	Технологические процессы производства, в которых образуются отходы
	Класс опасности отхода, химический состав, %
	Физико-химическая характеристика отходов, пожароопас

ность, взрывоопас

ность, агрегатное состояние, раствори

мость, влажность и т.д.
	Накоплено отходов на 01.01.20_ г. в местах складирования (захоронения)
	Образование отходов, т/год
	Захороняются (складируются) отходы на полигонах или накопителях, (на территории предприятия)


	

	
	
	
	
	
	
	всего образовалось
	поступило от других организаций
	передано другим предприятиям, организациям
	использовано на предприятии (утилизировано)
	обезврежено (утилизировано)
	
	Периодичность образования и вывоза отходов

	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. в местах неорганизованного складирования
	
	
	
	
	
	в накопителях предприятия
	неорганизованно
	наличие разрешений на захоронение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица предназначена для учета образующихся на предприятии отходов производства и производственного потребления.
В отдельных графах таблицы в порядке их нумерации указывается:
Графа 1 - точное наименование отхода в соответствии с классификационным каталогом отходов Республики Южная Осетия от 28.04.2009г. №113.
Графа 2 - коды отходов принимаются в соответствии с ККО.
Графа 3 - указывается технологический процесс или производство, где образуются отходы.
Графа 4 - класс опасности отхода (1, 2, 3 или 4). Указываются основные химические элементы (соединения), входящие в состав отхода (в соответствии с обозначениями Периодической системы элементов Д.И. Менделеева), их массовое содержание в отходе (в %).
Графа 5 - пожаровзрывоопасность: указывается способность к горению, самовоспламенению, взрыву и др. специфические характеристики; агрегатное состояние: шламообразный, порошкообразный, крупнокусковой гранулированных, жидкий, вязкий и др.; растворимость: растворимые или нерастворимые в воде; влажность: процент содержания воды.
Графа 6 - количество отходов на 01.01.20 ____ г., находящихся в местах организованного складирования (захоронения) (всего), как на территории предприятия, так и за ее пределами (находящимися на балансе предприятия).
Графа 7 - количество отходов, используемых за отчетные период в местах неорганизованного складирования (захоронения).

В графах с 8 по 12 указывается количество отходов, образующихся за год.
Графа 9 - поступило от других организаций.

Графы 13 - 15 количество захораниваемых и складируемых отходов.
Графа 10 - передано другим предприятиям, организациям. 

Графа 11 - количество отходов, использованных предприятием.
Графа 16 - периодичность образования и вывоза отходов: постоянно и т.д.
Таблица №14
Характеристика полигонов и накопителей, предназначенных для захоронения (складирования) отходов
	Наименование накопителя отходов и район размещения
	Площадь, га
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Мощность, тыс. т/год
	Срок службы (начало и окончание по проекту)
	Характеристика противофильтрационных экранов (тип, конструкции)
	Характеристика системы сброса, очистки дождевых, талых и дренажных вод и их качественный состав
	Система контроля за состоянием окружающей среды
	Виды отходов
	Затраты на захоронение (складирование) отходов, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Таблица заполняется для всех полигонов, накопителей (далее объектов), находящихся на балансе предприятия.
Графа 1 - наименование объекта, если их несколько, то указывается их номер: шламонакопитель, хвостохранилище, золоотвал, могильник, полигон и др.
Район размещения - на территории предприятия и др.
Графа 2 - площадь, занимаемая объектом, в гектарах.
Графа 3 - указывается размер санитарно-защитной зоны для объекта, находящегося вне территории предприятия, в метрах.
Графа 4 - мощность объекта (по проекту) определяется количеством отходов, которое может быть принято объектом в течение одного года.
Графа 5 - год начала эксплуатации объекта и в каком году планируется (по проекту) его закрытие.
Графа 6 - указываются типы (конструкции) противофильтрационных экранов: грунтовые (глиняный однослойный, глиняный двухслойный с дренажной прослойкой и др.), пленочный (из полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, однослойный и др.), бетонные, железобетонные и др.
Графа 7 - наличие и краткое описание системы сбора и очистки дождевых, талых и дренажных вод и их качественный состав.
Графа 8 - краткое описание системы контроля за состоянием окружающей среды в районе размещения объекта: наблюдательные скважины, количество и расположение; периодичность отбора грунтовых вод, их физико-химический состав; отбор и анализ проб почвы и атмосферного воздуха и т.д.
Графа 9 - наименование отходов  захораниваемых или складируемых на данном объекте.
Графа 10 - затраты, связанные со складированием или захоронением отходов и содержанием объекта.
Приложение 9 

Таблица №15
Сведения о рекультивации нарушенных земель

	Нарушено земель, 
	Отработано нарушенных 
	Рекультивировано земель

	всего
	земель
	всего 

план 

факт
	под пашню 

план 
факт
	под другие угодья 

план 

факт
	под лесные насаждения 

план 

факт
	под водоемы и другие цели 

план

факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


   Продолжение таблицы №15
	Снятие и использование плодородного слоя почв

	Всего
	Улучшено в том числе
	Использовано, 

тыс. м3
	Заскладировано, тыс. м3

	с площади
	объем, тыс. м3
	Малопродуктивных угодий
	пашен
	других угодий
	
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


Примечание. При отсутствии работ по рекультивации нарушенных земель об этом должна быть соответствующая запись, заверенная подписью и расшифровкой подписи ответственного лица с указанием его должности.
Наибольшее значение данная форма имеет для предприятий добывающей промышленности и при строительстве, расширении и реконструкции предприятия.
В графе 1 указывается общая площадь нарушенных земель предприятием за отчетный год.
В графе 2 показана площадь отработанных земель за отчетный год.
В графах 3 - 7 указывается через дробь площадь рекультивированных земель за отчетный год, всего по плану и фактически (графа 3), в том числе под пашню (гр. 4), другие сельхозугодья (графа 5), лесные насаждения (графа 6), водоемы и другие цели (графа 7).
В графах 8 - 14 указывается объем снятого и использованного слоя почв за отчетный год;
в графе 8 - 9 указывается весь объем почв (графа 9) и площадь, с которой он снят (гр. 9);
в графе 10 указывается площадь улучшенных малопродуктивных угодий, в графах 11 и 12, в том числе под пашни и другие сельхозугодья.
В графе 13, 14 показывается объем использованного снятого плодородного слоя почв и складированного в отчетном году.
Приложение 10
                                                                                                                                     Таблица №16
Сведения об эколого-экономической деятельности предприятия 

Норматив платы за выбросы, сбросы, размещение отходов загрязняющих веществ в окружающую среду, тыс. руб.

	Утвержденные 
	Код
	Плата

	лимиты на вещество
	
	за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
	за превышение допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ

	
	
	
	Масса
	Платежи
	
	Масса
	

	
	
	Норматив платы*
	Загрязняющих веществ, усл. т.
	план
	фактические
	Норматив платы*
	загрязняющих веществ, усл. т.
	Платежи

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Выброс в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Сброс в водоемы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Размещение отходов
	
	
	
	
	
	
	
	


* Нормативы платы доводятся до предприятий в установленном порядке.

Таблица №17 

Размер платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов*, тыс. руб.

	Показатели
	Год
	Год
	Год
	Год

	1. Выброс в атмосферу загрязняющих веществ
	
	
	
	

	1.1. В пределах установленных лимитов, план/факт.
	
	
	
	

	1.2. .За превышение допустимых лимитов
	
	
	
	

	1.3. Штрафы за аварийные выбросы
	
	
	
	

	2. Сброс в водные объекты загрязняющих веществ
	
	
	
	

	2.1. В пределах установленных лимитов, план/факт.
	
	
	
	

	2.2. За превышение допустимых лимитов
	
	
	
	

	2.3. Штрафы за аварийные сбросы
	
	
	
	

	3. Размещение (захоронение) отходов
	
	
	
	

	3.1. В пределах установленных лимитов, план/факт.
	
	
	
	

	3.2. За превышение допустимых лимитов
	
	
	
	

	3.3. Штрафы за аварийные выбросы
	
	
	
	

	4. Общая сумма платы
	
	
	
	

	4.1. В пределах установленных лимитов, план/факт.
	
	
	
	

	4.2. За превышение допустимых лимитов
	
	
	
	

	4.3. Штрафы за аварийные выбросы
	
	
	
	

	5. Платежи за сверхнормативное и некомплексное использование (потери) природных ресурсов и получаемого из них сырья.
	
	
	
	

	6. Средства, взыскиваемые в возмещение ущерба, причиненного государству нарушением природно-охранного законодательства в результате хозяйственной деятельности предприятия
	
	
	
	

	7. Всего за год
	
	
	
	


* Нормативы платы доводятся до предприятий в установленном порядке.

Взимание платежей за нарушение природоохранительного законодательства, загрязнение окружающей среды возложено, на Комитет геологии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия в соответствии Положением «О Комитете геологии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия» утвержденного Постановлением Правительства Республики Южная Осетия от 28 февраля 2013 г. №34. Обязанность платить установлена Законом Республики Южная Осетия «Об охране окружающей среды». Контроль за исчислением платы осуществляется Комитетом геологии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия. Плату за негативное воздействие обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Республики Южная Осетия, хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду (далее - лица, обязанные вносить плату). Плата за негативное воздействие исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно. Плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения массы выбросов/сбросов/отходов на ставки платы, с учетом коэффициентов (экологических, повышающих за сверхлимит). Для расчета размеров платежей Правительством Республики Южная Осетия установлены нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сброс загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение отходов как в пределах установленных лимитов, так и за превышение установленных лимитов. Платежи предприятий за загрязнение окружающей среды устанавливаются отдельно за:

- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ;

- сбросы в водные объекты загрязняющих веществ;

- размещение отходов.

За сбросы (выбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов устанавливаются два вида платежей:

- за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и размещение отходов в пределах установленных предприятию лимитов допустимых выбросов (далее «лимиты»);

- за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и размещение отходов, превышающие установленные предприятию лимиты.

Приложение 10 включает следующие показатели:
В графу 3 вписываются нормативы платы за загрязнение окружающей среды.
Графа 4 - объемы приведенной массы загрязняющих веществ.
В графу 5 вписываются расчетные плановые платежи за установленные предприятию лимиты выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы, размещение отходов, которые определяются умножением соответствующего норматива платы (графа 3) на лимит приведенной массы выбросов (сбросов), размещение отходов.
Графа 6 - фактические размеры платы за выбросы в атмосферу, сбросы в водоемы, размещение отходов за отчетный год в пределах установленных лимитов. Определяются путем умножения соответствующего норматива платы (графа 3) на фактический объем приведенной массы выбросов (сбросов), размещение отходов (графа 4).
Графа 7 - нормативы платы за приведенную массу загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, сброшенных в водоемы, размещение отходов сверх установленных лимитов. 
Графа 8 - объемы приведенной массы загрязняющих веществ, повысившие установленные лимиты выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы, размещения отходов за отчетный год. 
В графе 9 указываются фактические платежи, за превышение установленные предприятию лимитов выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы, размещение отходов. Определяется умножением соответствующего норматива платы (графа 7) на фактические объемы приведенной массы загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, сброшенных в водоемы, размещение отходов, превысившие установленные предприятию нормативы (графа 8).
В приложении 10 таблица №17 отражается динамика платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы в водоемы и размещение отходов по годам.
Показатели 1.1, 2.1, 3.1 соответствуют данным приложения позиции 1, 2, 3 граф 5, 6 - плановые и фактические платежи за выбросы в атмосферу, сбросы в водоемы и размещение отходов в пределах установленных лимитов.
Показатели 1.2, 2.2, 3.2 соответствуют данным таблицы №16 позиции 1, 2, 3 графы 9 - фактические платежи за выбросы в атмосферу, сбросы в водоемы и размещение отходов, превышающие установленные лимиты.
Показатели 1.3, 2.3, 3.3 - взысканные с предприятия контролирующими органами штрафы за аварийные выбросы в атмосферу и сбросы в водоемы загрязняющих веществ, а также аварийные сбросы отходов производства.
Показатели 4.1, 4.2, 4.3 определяются как суммы платы за плановые и фактические выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и размещение отходов в пределах установленных лимитов (показатели 1.2, 2.1, 3.1), за превышение установленных лимитов 1.2, 2.2, 3.2), а также как сумма штрафов за аварийные выбросы (сбросы) (показатели 1.3, 2.3, 3.3).
Показатель 5 определяется по итогам отчетного года как сумма платежей за сверхнормативное и некомплексное использование (потери) природных ресурсов. 
Показатель 6 определяется по итогам отчетного года как сумма средств, взысканных контролирующими органами в возмещение ущерба, причиненного нарушением природоохранительного законодательства в результате хозяйственной деятельности предприятия.
Показатель 7 определяется как сумма всех видов платежей, штрафов и средств, взысканных в возмещение ущерба за отчетный год (показатели 4.1, 4.2, 4.3, 5.6).
Приложение 11
                                                                                                                                        Таблицы №18
Мероприятия по улучшению природоохранной деятельности предприятия

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Эффективность мероприятия (снижения выбросов, сбросов) и т.д.

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу (Приложение 12).

Расчет водопотребления водоотведения (Приложение 13). 
Расчёт и обоснование нормативов и количества образующихся отходов и т.д. (Приложение 14).
Список использованных источников информации (Приложение 15).
